ZR数字式高精度PSD传感器

安徽 .合肥

ZR数字式

高精度PSD传感器

使

用

说

明

书

- 目    录

目    录	3

1、概述	4

2、用途及特点	4

3、主要技术指标	4

4、 接线表	5

5、 电气参数	5

6、推荐后续电子设备的输入电路	5

7、数据格式	6

8、环境参数	6

9、外形与安装尺寸	7

10、成套性	7

附：阳光跟踪传感器RS-485通信接口MODBUS协议说明	8

- 1、概述

ZR数字式高精度PSD传感器是基于PSD传感器的角位移变速器，角位移数据通过CAN通讯或RS485通讯总线传送。可直接发送互相垂直的两个方向的光线位移角度（带符号）及光强值，并可以通过命令动态修改角位移零点，CAN通讯的从机ID可以设置。

- 2、用途及特点

用途：本产品是一种测量机构与平行光（或光源）之间的二维夹角的高精度角位移的变送器，其夹角已带符号的十进制的形式输出，可广泛用于自动化测量与控制等系统中

特点：

2.1、 专利技术，进口芯片，精密的加工，充分保障了产品的高质量。

2.2、 独特的设计，保障了位移测量的高精度与高稳定性，温漂极小。

可以在-25o~85o 温度范围内工作 ，防水设计，适应野外环境。

2.3、内装有防浪涌及EMI设计，抗干扰能力强。

2.4、安装、引线方便。

2.5、机壳采用铝合金材料法和处理，造型美观简洁。

- 3、主要技术指标

3.1、相互垂直二轴角位移测量，测量角位移范围：±4o。

3.2、角位移分辨精度：0.005o。

3.3、角位移测量精度：0.2%。

3.4、温度稳定性：10ppm/Co。

3.5、数据传输方式：CAN2.0（波特率：100K）和RS485 MODBUS（波特率：9600）。

3.6、供电电压：DC6.5V~32V。

3.7、工作环境温度：-250~850。

- 接线表

| 线色 | 红 | 黑 | 黄 | 白 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | DC6.5V~32V | 0V | CAN（H） | CAN （L） |

- 电气参数

| 输出型式 | 电源电压 DC（V） | 消耗电流 | 输出电压（V） |  | 上升时间 （ns） | 下降时间 （ns） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VH | VL |  |  |
| RS-485 | 8~26 | <200 | >2.5 | <0.5 | <200 | <200 |
| CAN | 8~25 | <200 | >2.5 | <0.5 | <50 | <50 |

备注：

1、输出信号符合CAN2.0和RS422/RS-485接口标准，负载电流Imax：±20mA。

2、绝缘阻抗100MΩ以上（0V与机壳之间，DC500V）

3、以上信号均为带0.5m线长测试。

- 6、推荐后续电子设备的输入电路

RS-485/RS-422 接口推荐后续电子设备的输入电路：

CAN 接口推荐后续电子设备的输入电路：

电阻均为120欧姆

- 7、数据格式

CAN：

| 字节 | 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 | 第8字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 光强低字节 | 光强高字节 | X偏差低字节 | X偏差高字节 | Y偏差低字节 | Y偏差高字节 | 保留 | 保留 |

- 8、环境参数

| 相对湿度 | 工作温度（oC） | 存储温度（oC） | 耐冲击 （m/s2） | 耐振动 （m/s2） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -55o不结露 | -30~+85 | -40~+100 | 980 | 100 | I P64 |

- 9、外形与安装尺寸

- 10、成套性

主机------------------------------1台

包装箱-----------------------------1个

使用说明书-----------------------1份

技术支持邮件：2939744496@qq.com

- 附：太阳能控制器RS-485通信接口MODBUS协议

1.   RS-485通信协议：波特率：9600  数据位  8 停止位  1 奇偶校验  无

2.   MODBUS-RTU协议：采用上位机呼叫，太阳能控制器应答的方式传输数据。

2.1 上位机请求传感器上传数据的格式：

| 太阳能控制器地址 （1个字节） | 功能码 （1个字节） | 起始地址高字节（1个字节） | 起始地址低字节（1个字节） | 读取数据量高字节 （1字节） | 读取数据量低字节 （1字节） | CRC高字节 | CRC低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0x03 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x08 | - | - |
| 由太阳能控制器设置 | 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 变化的 | 变化的 |

2.2上位机发送命令的格式：

| 太阳能控制器地址 （1个字节） | 功能码 （1个字节） | 起始地址高字节（1个字节） | 起始地址低字节（1个字节） | 读取数据量高字节 （1个字节） | 读取数据量低字节 （1个字节） | CRC高字节 | CRC低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0x06 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x08 | - | - |
| 由太阳能控制器设置 | 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 变化的 | 变化的 |

3. 太阳能控制器上传数据的格式：

| 0x64 | 0x03 | 0x08 | X光强低字节 | X光强高字节 | X偏差低字节 | X偏差高字节 | Y光强低字节 | Y光强高字节 | Y偏差低字节 | Y偏差高字节 | CRC高字节 | CRC低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可改变 | 不可改变 | 不可改变 | 变化的 | 变化的 | 变化的 | 变化的 | 变化的 | 变化的 | 变化的 | 变化的 | 变 化 的 | 变 化 的 |

4.接线方法     红线   24V  黑线   地线   黄线   RS-485正（A）      绿线   RS-485负（B）

合肥攀岭自动化仪表有限公司

HEFEI PANLING AUTOMATIC INSTRUMENT CO.,LTD

地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路248号旺城大厦1005

电话：0551-66517099 13866660708

传真：0551-66517089

网址：www.hfpanling.com

邮编：230022   E-mail:hfpanling@qq.com